줄타기 로봇 — 실측 세 개

최종 정리

2026-08-22

P2R = 0.4285    ·    λ = 5.44 /s    ·    r = −1.506

# 1. 실측 상수 — 정본

문서 46 「증분접기에 필요한 실측 세 개」가 요구한 세 값이 모두 측정됐다.

| 상수 | 실측값 | 불확실도 | 출처 로그 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P2R | 0.4285 | ± 0.0011 (0.3 %) | 0822_p2r_test | 확정 |
| λ | 5.44 /s (T₂ 127 ms) | ± 0.59 (11 %) | 0822_lambda_test | 확정 |
| r | −1.506 | ± 0.074 (5 %) | 0822_r_test | 확정 |
| c₀ | −1.11° | ± 0.86 (78 %) | 0822_r_test | 미확정 |

파생값

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| P1R = 1 − P2R | 0.5715 |
| β = α + P2R·δ | α + 0.4285·δ |
| α | ank − φ ★ 펌웨어 수정 필요 (2절) |
| w | [−1/r, 1, −κ/(rλ), κ/λ] = [+0.664, 1, +0.217, +0.327], κ=1.83 (7절) |
| A 오프셋 = c₀/r | +0.73° ± 0.6° (오차 큼) |

# 2. 가장 중요한 발견 — α 공식이 틀려 있었다

|  | 공식 |
| --- | --- |
| 문서 52 의 펌웨어 규약 | α = ank + phi |
| 올바른 것 | α = ank − phi |

p2r_test.ino 가 이 공식으로 alpha_deg 열을 만든다. 로그의 alpha 열이 틀린 값이고, 실기 펌웨어가 같은 규약이면 A 계산 전체가 틀린다. 최우선 수정 대상이다.

## 2-1. 이 한 줄이 바꾸는 것

| 항목 | ank + φ (구) | ank − φ (정정) |
| --- | --- | --- |
| r | +0.749 (모델과 부호 반대) | −1.506 (모델 −1.6445 와 8.4 %) |
| r 적합 R²(β̈) | 0.571 | 0.804 |
| P2R | 0.4328 ± 0.0027 | 0.4285 ± 0.0011 |
| P2R 적합 R² | 0.999719 | 0.999958 |
| P2R 히스테리시스 | 0.139° | 0.021° |

정정하면 두 실측이 동시에 좋아진다. 특히 P2R 의 상행–하행 히스테리시스가 0.139° → 0.021° 로 줄어드는데, 이는 "발목 마찰" 로 해석했던 것의 대부분이 마찰이 아니라 α 공식 오류였다는 뜻이다. λ 은 φ 하나로만 재므로 이 정정에 영향받지 않는다.

발견 경위 — 사용자가 "φ = +4 일 때 β ≈ −2 에서 놓았다" 고 기억했는데 로그는 +5.3 을 내놓았다. α 정의를 바꾸자 같은 시행들의 β 가 −1.5 ~ −3.5 로 나와 기억과 일치했다. 문서에 적힌 부호 규약을 검산 없이 받아쓴 것이 원인이다.

# 3. 실측 ① — P2R (질량 배분비)

방법 (문서 52 절차): 발목축에서 매달고 δ 를 0→10→20→30→40→30→20→10→0 으로 명령, 각 점에서 100 Hz 로 2 초(201 샘플) 평균. 매달린 평형은 β = 0 이므로 α = −P2R·δ.

| 점 | 실제 δ [°] | α [°] |
| --- | --- | --- |
| 시작 | −0.178 | +0.253 |
| 상행 10 | 8.877 | −3.711 |
| 상행 20 | 18.264 | −7.643 |
| 상행 30 | 27.487 | −11.600 |
| 정점 40 | 36.643 | −15.604 |
| 하행 30 | 28.821 | −12.217 |
| 하행 20 | 19.161 | −8.071 |
| 하행 10 | 9.491 | −3.919 |
| 복귀 | −0.182 | +0.176 |

결과

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| P2R | 0.4285 ± 0.0011 |
| P1R | 0.5715 |
| 절편 | +0.139° |
| R² | 0.999958 |
| 상행 / 하행 | 0.4293 / 0.4286 (차 0.16 %) |
| 히스테리시스 폭 (δ=20) | 0.021° |

· 절편 +0.139° — 매달아 z 를 눌렀으므로 구조적으로 0 이어야 하고, 실제로 0.14° 이내다.

· 히스테리시스 0.021° — 발목 마찰은 사실상 없다. 상·하행 평균을 낼 필요조차 없다.

· 처짐 — 명령 40° 에 실제 36.64° (−3.36°). P2R 은 명령각이 아니라 실제 δ 로 나눠야 한다. 명령각으로 적합하면 −6.8 % 틀린다.

# 4. 실측 ② — r (안정모드선) 과 c₀ (절편)

방법: 줄 위에서 놓기 64 회, 100 Hz. 자유비행 구간에서 (φ̈, β̈) 를 (φ, β, φ̇, β̇, 1) 로 회귀해 4×4 시스템행렬을 만들고, 불안정 실고유값의 좌고유벡터에서 r 을 얻는다. 잡는 순간(|φ| > 8°) 이후는 버린다.

| 항목 | 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| r | −1.506 ± 0.074 | 모델 예측 −1.6445 와 8.4 % |
| λ | 5.66 ± 0.09 | 실측 ③ 의 5.44 와 4 % |
| c₀ | −1.11 ± 0.86 | 미확정 (7-1 절) |
| 고유값 | +5.66, −0.19 ± 5.32j, −3.25 | 불안정 1 + 진동 2 + 안정 1 |

## 4-1. 세 경로가 같은 답을 낸다

| 경로 | 쓰는 것 | 결과 |
| --- | --- | --- |
| ① 시스템 동정 | φ̈·β̈ 회귀 → 좌고유벡터 | −1.506 |
| ② 놓기점 경계 | 놓은 자리와 낙하 방향만. 미분·모델 미사용 | −1.494 (0.8 % 차) |
| ③ Ȧ = λA 시험 | A 가 불안정 좌표인지 직접 검사 | −1.5 ~ −2.0 에서 R² 0.88~0.89 |

②는 놓기점들이 β = −0.670·φ (상관 −0.976) 를 이룬다는 것이고, 1/기울기가 곧 r 이다.

## 4-2. 강건성

| 갈라보기 | λ | r |
| --- | --- | --- |
| ¦φ¦ < 2.5 / 3 / 4 / 5° | 5.82 / 5.88 / 5.66 / 5.37 | −1.570 / −1.643 / −1.506 / −1.569 |
| 평활창 ±40 ~ ±130 ms | 5.54 ~ 5.62 | −1.380 ~ −1.514 |
| 놓은 뒤 250 / 500 / 1000 ms 만 | 3.97 / 5.55 / 5.64 | −1.650 / −1.527 / −1.500 |
| 홀수 / 짝수 시행 | 5.62 / 5.64 | −1.539 / −1.476 |
| 앞 절반 / 뒤 절반 | 5.57 / 5.73 | −1.368 / −1.591 |
| 잭나이프 (57 시행) | 5.66 ± 0.09 | −1.506 ± 0.074 |

## 4-3. 선형 영역은 |φ| < 5°

|φ| 상한을 6° 로 넓히면 불안정 고유값이 λ = 0.58 로 무너진다. 그 밖에서는 줄의 복원 토크가 이겨 로봇이 넘어지는 대신 흔들린다. 분석은 반드시 |φ| < 5° 표본만 쓴다. 놓는 각도 자체는 커도 된다 — 궤적이 그 구간을 지나가면 된다.

# 5. 실측 ③ — λ (발산율)

방법 (문서 53 보완): 놓기 19 회 중 유효 18 회. ψ = φ − φ_eq 의 ln|ψ| 대 t 직선적합, 밴드 |ψ| 2~9°, 상승부만. 관측 채널은 φ 하나 — β 는 진폭 대비 잡음이 커 쓸 수 없다.

| 항목 | 값 |
| --- | --- |
| λ | 5.44 ± 0.59 /s |
| 배가시간 T₂ | 127 ± 14 ms |
| 방향별 | + 낙하 5.33 (n=9) / − 낙하 5.54 (n=9) — 차 3.9 % |
| 문서 53 (4 회) | T₂ = 127 ± 13 ms — 자릿수까지 일치 |

## 5-1. 평형은 φ = 0 이 아니라 φ = +1.40° 다

문서 53 의 방법을 그대로 쓰면 답이 낙하 방향에 따라 1.9 배로 갈린다 (+ 낙하 3.94 / − 낙하 7.53). 실제로 발산하는 것은 φ 가 아니라 ψ = φ − φ_eq 이기 때문이다. φ_eq 를 훑어 두 방향이 일치하는 값을 찾으면 1.40° 이고, 그때 λ = 5.44 로 문서 53 과 만난다.

문서 53 이 이것을 못 본 이유는 4 회를 전부 같은 방향으로 놓았기 때문이다. 회차를 늘린 것보다 방향을 섞은 것이 더 중요한 개선이었다.

φ_eq 가 엔코더 영점 오차인지 진짜 기울어짐인지는 이 로그로 안 갈린다. 어느 쪽이든 상태를 φ = 0 이 아니라 φ = +1.40° 기준으로 읽어야 한다.

# 6. 부수 확정 사항

## 6-1. 발목 센서 수리 — 문서 54 의 목표 달성

|  | 발목 고주파 rms | φ |
| --- | --- | --- |
| 문서 54 (수리 전, 8/17) | 0.223° | 0.034° |
| 문서 64 (수리 후, 8/22) | 0.035° | 0.031° |

문서 54 §8 이 내건 목표 "0.223 → 0.05° 이하" 를 달성했다. Â 잡음으로 환산하면 0.587° → 0.106° (문턱 0.6° 의 98 % → 18 %). 발목 채널 별도 필터는 넣지 않는다 — 지연 대가를 치를 이유가 없다.

## 6-2. 케이블은 발목 소켓에 고정한다

USB 케이블을 상체에 매달면 발목에서 ~65 cm 의 모멘트암으로 토크가 걸리고, 세션 중 케이블 모양이 변하면서 동정값이 표류한다 (λ 5.72 → 3.64 로 흘렀던 사례). 발목 회전축을 지나가게 배선하면 모멘트암이 0 이라 토크가 안 생긴다. 표류가 사라졌고, 잭나이프 오차가 ±0.073 → ±0.015 로 줄었다. 측정 조건의 일부로 절차서에 넣을 것.

## 6-3. 손 접촉 구간은 잘라내야 한다

놓기 → 자유운동 → 손으로 잡음 → 들어올림 의 순서로 기록되므로, 잡은 뒤 구간을 버려야 한다 (|φ| > 8° 이후 폐기). 잔차 상위 표본을 걷어내면 R²(φ̈) 0.876 → 0.983, R²(β̈) 0.571 → 0.929 로 올라간다. 적합 품질에는 크게 영향을 주지만 r 값은 바꾸지 않는다.

# 7. w 식 정정 — 완료

문서 60 이 쓰던 w = [−1/r, 1, −1/(rλ), 1/λ] 는 감쇠가 0 인 경우의 식이다. 일반형은 문서 54 §1 이 이미 적어 두었다 —  A = w_q·[ q + (λI − D̂)⁻¹ q̇ ].

## 7-1. 유도

상태 x = (φ, β, φ̇, β̇), 시스템 행렬 A = [[0, I], [K, C]] 에 대해 w 는 불안정 고유값 λ 의 좌고유벡터이므로 wA = λw. 이를 두 덩어리로 나누면:

| 조건 | 결과 |
| --- | --- |
| 앞 두 성분 | w_v K = λ w_q |
| 뒤 두 성분 | w_q + w_v C = λ w_v → w_q = w_v(λI − C) |
| ★ 결론 | w_v = w_q (λI − C)⁻¹ |

C = 0 이면 w_v = w_q/λ 로 환원되고, 그것이 문서 60 의 식이다. 문서 54 의 (λI − D̂)⁻¹ 와 같은 형태이며 D̂ = C 다.

수치 검증: 동정된 w_v = [+0.1945, +0.3048] 과 w_q(λI − C)⁻¹ = [+0.1945, +0.3048] 이 1e-16 까지 일치한다.

## 7-2. 실측이 요구하는 보정 — 상수 하나면 된다

두 속도 성분의 배수가 조건을 바꿔도 거의 같다 (비 0.93 ~ 1.00). 따라서 스칼라 하나로 고칠 수 있다.

| 조건 | κ_φ̇ | κ_β̇ | 비 |
| --- | --- | --- | --- |
| 평활 ±50 / ±70 ms | 1.64 / 1.66 | 1.75 / 1.72 | 0.93 / 0.96 |
| 평활 ±100 / ±130 ms | 2.25 / 2.37 | 2.32 / 2.47 | 0.97 / 0.96 |
| ¦φ¦ < 2.5 / 3 / 5° | 1.51 / 1.46 / 1.66 | 1.55 / 1.46 / 1.72 | 0.98 / 1.00 / 0.96 |

|  | w |
| --- | --- |
| ★ 고친 식 | w = [ −1/r, 1, −κ/(r·λ), κ/λ ] κ = 1.83 ± 0.35 |
| 수치 (r=−1.506, λ=5.60) | [ +0.664, 1, +0.217, +0.327 ] |
| 무감쇠 (κ=1) 이면 | [ +0.664, 1, +0.119, +0.179 ] |

펌웨어 변경은 런타임 상수 kv 1.83 하나 추가로 끝난다.

## 7-3. 무엇이 바뀌나

① 속도가 A 의 65 % 다. 불안정 모드 위에서 q̇ = λq 이므로 속도항/위치항 = κ, 즉 속도 비중 = κ/(1+κ) = 65 %. 문서 54 는 무감쇠 가정으로 50 % 라고 적었다.

② 문서 50 §0 환율표

| 놓기 오차 | 문서 50 (모델) | 실측 | 배수 |
| --- | --- | --- | --- |
| 몸 기울기 β 1° | +1.00° | +1.00° | 기준 |
| 줄 각 φ 1° | +0.60° | +0.66° | 1.1 |
| 몸 각속도 β̇ 1°/s | +0.17° | +0.33° | 1.9 |
| 줄 각속도 φ̇ 1°/s | +0.10° | +0.22° | 2.2 |

"각도 1° = 각속도 6°/s" 라는 어림은 실측으로는 1° = 3.1°/s 다. 놓을 때 잔류 속도 1~2 °/s 가 A 에 넣는 양이 문서 50 의 0.2~0.3° 가 아니라 0.4~0.7° 다.

## 7-4. 그런데 이것을 "감쇠" 라고 부르면 안 된다

κ > 1 은 (λI − C)⁻¹ ≈ (κ/λ)I, 즉 C ≈ +λ(1 − 1/κ)·I ≈ +2.5·I 를 뜻한다. ẍ = Kx + Cẋ 에서 C 가 양수면 속도가 가속을 키운다 — 에너지 유입이다. 수동 감쇠라면 C 의 고유값이 음수여야 하는데, 동정된 C 의 고유값은 −0.42 와 +2.45 다.

보정 자체는 단단하다 (κ 가 조건을 바꿔도 1.46 ~ 2.43, 항상 1 보다 크다). 그러나 "감쇠" 라는 해석은 틀렸다. 후보: 측정 안 하는 자유도가 4 상태 사영에서 속도항으로 새어 나오는 것, 또는 줄 자체의 동역학 (φ 하나로 줄이 다 표현되지 않는다).

κ 는 실측 보정 계수로 쓰되, 물리적 감쇠로 해석하지 않는다. 정체 규명은 8절 미완 목록에 둔다.

# 8. 미완 목록

| # | 항목 | 왜 미완인가 | 필요한 것 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | c₀ (절편) | 잭나이프 오차 ±0.86 이 값(−1.11)과 같은 자릿수. 같은 φ 에서 ank 가 0.6° 밖에 안 흩어져 있다 | 보완 측정 (아래) |
| ② | κ 의 정체 | 보정값은 확실하나 "감쇠" 로는 설명이 안 된다 (7-4 절). C 의 고유값 하나가 양수 = 에너지 유입 | 측정 안 한 자유도 후보 조사 |
| ③ | φ_eq = +1.40° 의 정체 | 엔코더 영점 오차인지 진짜 기울어짐인지 안 갈린다 (5-1 절) | 줄 수평 확인 + 반대로 매달아 재현 |

## ① c₀ 보완 측정 — 구체 절차

문제: 기울기 r 은 φ 범위가 넓어(−5.6 ~ +8.5°) 잘 잡히지만, 절편은 그 선에 수직인 분산을 요구하는데 지금 0.6° 뿐이다.

해야 할 것: 같은 φ 에서 ank 를 자연값에서 ±3° 벗어나게 두고 놓는다.

| φ | 지금 나오는 ank (≈ 0.33·φ) | 일부러 이렇게도 |
| --- | --- | --- |
| +4° | +1.3 | −1.7 과 +4.3 |
| 0° | 0 | −3 과 +3 |
| −4° | −1.3 | −4.3 과 +1.7 |

· 몸통을 평소보다 더 세우거나 더 눕힌 채로 놓는다. 화면의 ank 를 보며 맞춘다.

· 각 φ 마다 3~4 점, 총 30~40 회.

· 나머지 조건은 부록 A 그대로 (케이블 발목 소켓 고정, 양쪽 방향 섞기).

얻는 것: c₀ 가 잡히고, 덤으로 경계선만으로 r 이 재확인된다 — 놓은 자리와 낙하 방향만 쓰므로 미분·동정·모델이 전혀 안 들어간다.

A 오프셋 = c₀/r = +0.73° ± 0.6° — 트리거 문턱 0.6° 와 같은 자릿수다. 이대로 두면 로봇이 참 평형에서 문턱만큼 치우친 값을 읽는다.

# 9. 조치 목록

| # | 할 일 | 우선도 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 펌웨어 α = ank − phi 로 수정 (p2r_test.ino + 실기 펌웨어 전부) | 최우선 |
| 2 | 문서 52 의 부호 규약 항목에 정정 주석 | 높음 |
| 3 | w 를 감쇠 포함해 재유도 → 완료 (7절). 런타임 상수 kv 1.83 추가 | 완료 |
| 4 | 실기 상수 반영: p2r 0.4285, lam 5.44, r -1.506 | 1번 이후 |
| 5 | c₀ 보완 측정 — 같은 φ 에서 ank ±3° 흩어서 30~40 회 (8절 ①) | 중간 |
| 6 | γ·트리거 문턱을 새 w (κ=1.83) 로 v21 재스윕 | 가능 |
| 7 | 문서 54 §8 "발목 센서 점검" 완료 표시 | 낮음 |
| 8 | 로그 파일명에 실제 측정일 넣기 | 낮음 |
| 9 | 케이블 = 발목 소켓 고정, 측정 조건으로 절차서 반영 | 낮음 |

# 부록 A. 측정 조건 (재현용)

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 로깅 | 100 Hz CSV (m 모드), t_ms, phi, ank, alpha, del_cmd, del_now |
| 영점 | 매 세션 시작 시 완전히 멎은 자세에서 z |
| 부호 확인 | 문서 50 §1 Z1 — 발/줄을 오른쪽으로 돌려 phi +, 몸통만 오른쪽으로 기울여 ank + |
| 케이블 | 발목 소켓에 고정해서 빼낸다 (6-2 절) |
| 실측 ① | 발목축에서 매달기, δ 0→40→0, 각 점 2 초 정지 |
| 실측 ② ③ | 줄 위, δ 고정, 놓기 30~60 회. 양쪽 방향으로 섞어서 놓을 것 |
| 분석 창 | 실측 ②: 놓기 후 ~ ¦φ¦ > 8° 직전, ¦φ¦ < 4° 표본만 |

# 부록 B. 재현 스크립트

| 스크립트 | 하는 일 |
| --- | --- |
| p2r_fit_0822.py | 실측 ① — 구간 분할 → 2 초 평균 → α 대 δ 최소제곱 |
| lambda_fit_0822.py | 실측 ③ — 시행 분할 → φ_eq 탐색 → ln¦ψ¦ 대 t 적합 |
| r_fit_final.py | 실측 ② — 자유비행 추출 → 4×4 동정 → 좌고유벡터 → r, c₀ |

★ 세 스크립트 모두 α = ank − phi 를 쓴다. 펌웨어의 alpha_deg 열은 쓰지 않는다.