어름이 조립 후 실험 절차서

— 배선부터 반복 FEW까지, 완전 초보용 완전판 —

v19 기준 · 2026-07-27 · 한국 줄타기 균형 로봇 연구

대상: 아두이노를 처음 쓰는 학생 · 준비물과 클릭 순서까지 전부 포함

이 문서 한 권으로 끝나도록 만들었다. 기존 v19_bringup/README.md 의 모든 단계와 신규 실험(백래시·②·③·④)을 통합했고, 각 단계에 판정 기준(게이트)과 기록 칸 【 】이 있다. 순서대로만 하면 된다.

# 1. 이 문서를 쓰는 법 / 안전 수칙

- 전체 순서: 컴퓨터 준비(2장) → 배선(3장) → 업로드·시리얼 연습(4장) → 사전 실측(5장) → 방향 확정(6장) → 실험 0·①·②·③·④(7~11장) → 게인·LQR·FWE(12~14장). 반드시 이 순서대로 한다.

- 각 실험에는 ※왜 하는지 한 줄, 클릭 단위 절차, 분석 명령, 게이트(합격 기준), 기록 칸이 있다. 기록 칸 【 】은 그 자리에서 연필로 채우고, 나중에 15장의 기록지에 옮긴다.

- 문제가 생기면 → 16장 '문제 해결'부터 본다. 같은 실패를 두 번 반복하기 전에 표를 확인.

## 안전 수칙 (실험 내내)

- 로봇이 넘어질 때 잡을 사람 1명을 항상 배치한다(또는 느슨한 안전끈). 특히 실험 ②·④는 일부러 넘어뜨리는 실험이다.

- 허리 모터에 손가락을 넣지 않는다. 접기 명령(f)은 최대 55°로 제한되어 있지만 속도가 빠르다.

- 배선을 바꿀 때는 반드시 전원(배터리·USB)을 모두 뺀 상태에서 한다.

- 모터가 뜨거우면(만져서 뜨겁다 싶으면) 5분 쉰다. 전류 상한은 펌웨어 기본값을 바꾸지 않는다.

# 2. 이번 로봇에서 바뀐 것 — 실험에 영향이 있나?

엔코더가 AS5047P(14비트, 42mm 모듈)로 확정되었고, 조립 편의를 위해 CAD 디테일(하체 +9mm = L1 259mm, 발목·피벗 브래킷 등)이 조금씩 바뀌었다. 결론부터: 실험 절차는 그대로 유효하다.

| 바뀐 것 | 영향 | 우리가 할 일 |
| --- | --- | --- |
| 엔코더 AS5048A → AS5047P | 없음. SPI 통신 규격(각도 명령 0x3FFF, 패리티, 모드1)이 같아 펌웨어가 그대로 동작. AS5047P의 DAEC(지연 자동보정)는 덤으로 이득. | 배선만 정확히 (3장) |
| CAD 치수 변경 (L1 250→259mm 등) | 질량·길이·무게중심이 바뀜 → 이론 상수(λ, ε*, 게인)가 바뀜. | 5장에서 실측해 params_v19.py에 입력하면 전부 자동 반영. '측정하면 나오는 값'이 맞다 — 단, 측정해서 입력하는 절차(5장)를 건너뛰면 안 된다. |
| 기존 γ 프리셋(22.7)·Gc(15.8) | L1=250mm 시절 시뮬 캘리브레이션 값이라 약간 어긋남. | 실험 ④(11장)가 실물에서 다시 잰다 — 프리셋은 초기값일 뿐. |

요약: 형상 변화는 '측정 → params 입력 → 자동 재계산' 경로가 전부 흡수한다. 코드에 손댈 곳은 배선 핀 번호와 방향 상수뿐이다.

# 3. 준비물

| 구분 | 품목 |
| --- | --- |
| 컴퓨터 | 노트북 1대(Windows 기준으로 설명, Mac도 가능), USB 케이블(OpenCR용 마이크로 5핀 — 데이터 되는 케이블!) |
| 로봇 | 조립 완료된 어름이 + 프레임 + 카본 사다리꼴 줄, 12V 배터리(충전 확인), 다이나믹셀 케이블 |
| 엔코더 | AS5047P 모듈 2개(φ용·발목용, 자석 포함), 점퍼선(암-암) 12가닥 이상, (권장) 6핀 케이블 |
| 측정 도구 | 주방저울(1g 단위), 줄자/철자, 마스킹테이프, 유성펜(선 이름표·축 표시용) |
| 기타 | 안전끈(느슨하게), 로봇을 매달 지그 또는 튼튼한 스탠드(실험 ③) |

# 4. 컴퓨터 준비 (처음 한 번만)

## 4.1 Arduino IDE 설치와 OpenCR 보드 등록

- arduino.cc → Software 에서 Arduino IDE를 내려받아 설치한다(기본 옵션 그대로 Next).

- IDE 실행 → 메뉴 File > Preferences → 'Additional boards manager URLs' 칸에 아래 주소를 붙여넣고 OK.

https://raw.githubusercontent.com/ROBOTIS-GIT/OpenCR/master/arduino/opencr_release/package_opencr_index.json

- 메뉴 Tools > Board > Boards Manager → 검색창에 opencr 입력 → 'OpenCR by ROBOTIS' Install (수 분 소요).

- 메뉴 Tools > Board > OpenCR Board > OpenCR 선택.

- OpenCR 보드를 USB로 컴퓨터에 연결하고 보드 전원 스위치를 켠다.

- 메뉴 Tools > Port 에서 새로 생긴 포트를 선택한다. Windows: COM3 같은 이름(장치관리자 > 포트에서 확인 가능). Mac: /dev/cu.usbmodem…

포트가 안 보이면: ① 케이블이 충전 전용일 수 있음 → 다른 케이블, ② 보드 전원 스위치 확인, ③ USB를 뽑았다 다시 꽂고 Tools > Port 다시 열기.

## 4.2 Python 준비

- python.org 에서 Python 3.x 설치. 설치 첫 화면에서 'Add python.exe to PATH' 체크박스를 반드시 체크!

- Windows 검색에서 cmd(명령 프롬프트)를 열고 아래 두 줄을 순서대로 입력(각 줄 입력 후 Enter).

python --version

pip install pyserial numpy

## 4.3 연구 폴더 구조 알아두기

우리 레포(slackline-balacing1)에서 이번에 쓰는 곳은 두 군데다:

- v19_bringup/firmware/  — 아두이노 스케치(폴더 하나 = 프로그램 하나). encoder_phi, free_swing_log, exp_selftest_v19(신규), lqr_balance_v19, fwe_v19

- v19_bringup/calib/ 및 v19_bringup/  — PC에서 실행하는 파이썬: exp_logger.py(신규 로거), exp_analysis_v19.py(신규 분석), calib_analysis.py, params_v19.py, compute_gains_v19.py, sim_check_v19.py

신규 파일 3개(exp_selftest_v19.ino, exp_logger.py, exp_analysis_v19.py)는 이 문서와 함께 배포되었다. exp_selftest_v19.ino는 v19_bringup/firmware/exp_selftest_v19/ 라는 새 폴더를 만들어 그 안에 넣는다(아두이노는 '폴더 이름 = 파일 이름'이어야 열린다).

# 5. 배선 — 엔코더를 OpenCR에 연결하기

OpenCR 보드 위쪽에는 아두이노 우노와 같은 배열의 소켓(암핀 헤더)이 있다. 점퍼선을 그냥 꽂으면 된다(납땜 불필요). 엔코더 2개는 SPI라는 통신선 3가닥(SCK·MISO·MOSI)을 공유하고, 각자 자기만의 CS(선택)선을 가진다.

## 5.1 AS5047P 모듈의 핀 이름 읽기

모듈 기판에 인쇄된 이름은 제조사마다 조금 다르다. 아래 대응표로 읽는다:

| 기판 인쇄(예) | 뜻 | OpenCR 쪽 |
| --- | --- | --- |
| 3V3 / VDD / VCC | 전원 + | 3.3V 핀 (전원 레일) |
| GND | 전원 −(접지) | GND 핀 |
| CSn / CS / SS | 칩 선택 | φ 엔코더 → D10, 발목 엔코더 → D9 |
| CLK / SCK / SCL | 클럭 | D13 (두 모듈 공유) |
| MISO / DO / SDO | 데이터(엔코더→보드) | D12 (두 모듈 공유) |
| MOSI / DI / SDI | 데이터(보드→엔코더) | D11 (두 모듈 공유) |

전원 주의: 모듈에 3V3/5V 선택 점퍼가 있으면 3.3V로. 인쇄가 5V 전용이면 5V 핀에. 애매하면 모듈 설명서(구매 페이지)를 확인 — 3.3V 로직이 안전한 기본값이다.

## 5.2 배선표 — 한 선씩 체크하며 꽂기

선을 꽂을 때마다 표의 ☐에 체크하고, 유성펜/테이프로 선 양 끝에 이름을 써 두면 나중에 정비가 쉽다.

φ(줄 흔들림) 엔코더 — 상단 피벗

| ☐ | 모듈 핀 | → OpenCR 핀 | 메모(선 색 기록) |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 3V3(전원) | 3.3V |  |
| ☐ | GND | GND |  |
| ☐ | CSn | D10 |  |
| ☐ | CLK/SCK | D13 |  |
| ☐ | MISO | D12 |  |
| ☐ | MOSI | D11 |  |

발목 엔코더 — 발축

| ☐ | 모듈 핀 | → OpenCR 핀 | 메모(선 색 기록) |
| --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 3V3(전원) | 3.3V |  |
| ☐ | GND | GND |  |
| ☐ | CSn | D9 ★φ와 다른 핀! |  |
| ☐ | CLK/SCK | D13 (φ와 같은 핀에 함께) |  |
| ☐ | MISO | D12 (공유) |  |
| ☐ | MOSI | D11 (공유) |  |

한 핀에 선 두 가닥(공유선)을 꽂아야 할 때: 점퍼선을 Y자로 이어 쓰거나 브레드보드 한 줄을 경유한다. 접촉 불량이 최다 고장 원인이므로 꽂은 뒤 살짝 당겨 확인.

## 5.3 배선 경로와 자석

- 선은 허리 접힘·줄 스윙에 걸리지 않게 몸통을 따라 여유(서비스 루프)를 주고 테이프로 고정한다. 팽팽하면 반드시 끊어진다.

- 자석은 축 끝에, 엔코더 칩 정중앙과 마주 보게. 공극(자석-칩 거리)은 1~2mm. 조립 시 정한 위치가 흔들렸는지 확인.

## 5.4 다이나믹셀(허리 모터)과 전원

- 모터 케이블은 OpenCR의 RS-485(TTL 아님) 커넥터에. 기존 조립 그대로면 손댈 것 없음.

- 12V 배터리 → OpenCR 전원 입력. USB만으로는 모터가 힘을 못 쓴다 — 모터 실험은 반드시 배터리 연결.

## 5.5 배선 점검 (업로드 후)

6장에서 exp_selftest_v19를 업로드하면 부팅 메시지에 다음이 떠야 한다:

phi enc: OK   /   ank enc: OK   /   DXL 1Mbps OK

FAIL이 뜨면 16장 문제 해결 표의 '엔코더 FAIL' 항목으로.

# 6. 펌웨어 업로드와 시리얼 사용법 (여기서 10분 연습)

## 6.1 스케치 업로드 — exp_selftest_v19 로 연습

- Arduino IDE → File > Open → v19_bringup/firmware/exp_selftest_v19/exp_selftest_v19.ino 선택.

- 코드 맨 위 '★★ 업로드 전 확인 ★★' 5개 상수 확인: PHI_CS=10, ANK_CS=9(배선과 일치?), ENC_PHI_DIR·ENC_ANK_DIR·MOTOR_DIR(7장에서 확정 후 수정), KT_NM_A(torque_cal 실측 후 수정). 처음에는 기본값 그대로 진행해도 된다.

- 왼쪽 위 → (오른쪽 화살표) 버튼 = 업로드. 아래 콘솔에 'Success'/'jump_to_fw' 류 메시지가 나오면 완료.

- 메뉴 Tools > Serial Monitor(또는 오른쪽 위 돋보기). 오른쪽 아래 속도를 115200 baud 로 맞춘다. 부팅 메시지와 'phi enc: OK' 등이 보이면 성공.

- 입력창에 t 를 치고 Enter — 현재 각도들이 출력되면 통신 완료. z(영점), s(스트리밍 시작/정지)도 눌러 본다. s를 켜면 D,로 시작하는 행이 초당 200줄 쏟아진다 — 정상이다. 다시 s로 끈다.

## 6.2 로거로 기록하기 — exp_logger.py (실험에서는 항상 이것 사용)

중요: 시리얼 모니터와 로거는 포트를 동시에 못 쓴다. 로거를 쓰기 전에 시리얼 모니터 창을 반드시 닫는다.

- cmd를 열고 cd 명령으로 파일이 있는 폴더로 이동한다. 예: cd C:\Users\me\slackline-balacing1\v19_bringup\calib

- python exp_logger.py COM3 0727_test.csv 를 입력(포트 이름은 4.1에서 확인한 것).

- 이제 이 창이 시리얼 모니터를 겸한다: 명령(z, s, m, f 12 …)을 치고 Enter 하면 로봇으로 전달되고, D/E 데이터 행은 자동으로 CSV 파일에 저장된다.

- 끝낼 때 quit 입력. '데이터/이벤트 N행 저장'이 뜨면 성공. 파일을 메모장으로 열어 D,숫자,… 행이 있는지 한 번 확인.

실험마다 새 파일 이름을 쓴다. 규칙: 날짜_실험_회차.csv (예: 0727_exp2_r1.csv).

# 7. 사전 실측 — 저울과 자로 (params 입력)

※왜: CAD가 바뀌었어도 여기서 실측해 params_v19.py에 넣으면 모든 이론 상수가 자동 재계산된다. 2장의 결론이 성립하는 전제 조건이 바로 이 장이다.

| ☐ | 잴 것 | 방법 | params 입력처 | 실측 결과 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ☐ | 카본 빗변 1개 질량, 하단 하드웨어(바+소켓) 질량 | 주방저울 | ROPE.* | 16.1052g , 14g |
| ☐ | 하체(베어링 장착 상태)·상체 각각의 질량 | 저울 (★모터·배터리·보드 등 장비를 전부 장착한 상태로!) | BODY.m1, m2 | 560g 상체 191.165g 하체 756.165g 전체 |
| ☐ | 하체·상체 길이 | 자 (관절축~관절축 / 관절축~끝) | BODY.L1, L2 | 385mm 상체 265mm 하체 650mm 전체 |
| ☐ | 하체·상체 무게중심 위치 | 막대 위에 올려 균형점 찾기 → 관절축에서 균형점까지 거리 | BODY.ell1, ell2 | 220mm 상체 180mm 하체 (허리축 기준) |
| ☐ | R (베어링축~발축 거리) | 조립 후 자로 직접 | ROPE.R | 500mm |
| ☐ | 하체·상체 관성모멘트 I_cm | 복합진자법: 부품을 축에 매달아 작게 흔들고 10회 왕복 시간을 재서 주기 T=시간/10 → 아래 명령 | BODY.I1_cm, I2_cm | 0.00965877822 kg*m^2 상체 0.00146841854 kg*m^2 하체 |

python calib/calib_analysis.py pendulum --m <질량kg> --d <축~무게중심 m> --T <주기 s>

- params_v19.py를 메모장(또는 IDE)으로 열어 위 값을 입력하고, 각 항목의 MEASURED 표시를 True로 바꾼다.

- cmd에서 python params_v19.py 실행 → '미실측 항목' 목록이 비어 있으면 통과.

기록: m1=【 】g, m2=【 】g, L1=【 】mm, L2=【 】mm, ell1=【 】, ell2=【 】, R=【 】mm, I1=【 】, I2=【 】

# 8. 방향 상수 확정 (부호가 틀리면 모든 실험이 거꾸로 간다)

좌표 약속: 스윙 +방향(오른쪽이라 정하자)을 테이프로 프레임에 표시해 두고 시작한다.

## 8.1 ENC_PHI_DIR — φ 엔코더 방향

- encoder_phi 스케치 업로드(기존) 또는 exp_selftest에서: 시리얼 모니터 열고 z(영점).

- 로봇/크랭크 하단을 + 방향으로 살짝 민다 → phi 값이 + 로 나오면 ENC_PHI_DIR=+1. − 로 나오면 −1.

- 확정값을 exp_selftest_v19.ino 상단에 기입: ENC_PHI_DIR = 【 】

## 8.2 MOTOR_DIR·Kt — 허리 모터 (기존 torque_cal)

- opencr_test/torque_cal 스케치로 +전류를 줬을 때 δ가 +(앞접기)로 움직이는지 확인 → MOTOR_DIR=【 】.

- 같은 스케치의 절차로 Kt(전류→토크 상수)를 실측 → KT_NM_A=【 】 (공칭 1.304).

## 8.3 ENC_ANK_DIR과 α 계산식 — 발목 정합 점검 (신규, 5분)

- exp_selftest 업로드, 로거 실행 → z → s → 로봇을 손으로 잡고 + 방향으로 5° 쯤 기울인 채 3초 유지 → s → quit.

- 분석: python exp_analysis_v19.py exp2 <방금CSV> --params <v19_bringup 경로> 를 실행하지 말고, 우선 CSV의 ank 열 부호를 본다: + 방향 기울임에 ank가 −로 가면 ENC_ANK_DIR을 −1로 뒤집는다.

- 이후 실험 ②를 처음 돌릴 때 분석 출력의 β 부호가 '기울인 방향 = +'와 맞는지 최종 확인. 안 맞으면 --alpha 옵션을 ank+phi 로 바꿔 재분석하고, 맞는 조합을 이 칸에 기록: ENC_ANK_DIR=【 】, --alpha=【 】

부호 규약은 이 연구 최대의 사고 다발 구역이다(과거 자이로 16.4배 사건, MuJoCo 부호 사건). 여기서 확정한 3+1개 값은 절대 잊지 말고 코드와 이 문서 양쪽에 기록한다.

# 9. 실험 0 — 백래시 (5분)

※왜: 기어 이빨 사이 틈(백래시)이 트리거 하한을 정한다. '실물이 시뮬레이션보다 깨끗한가'를 판가름하는 첫 숫자.

- 로봇을 줄 위에 올리고 정지시킨다(사람이 가볍게 잡아도 됨).

- 로거 실행(새 파일: 0727_bl_r1.csv) → z → s → B 입력. 허리가 아주 천천히 0→+5→−5→+5→0° 로 왕복한다(약 15초). 끝나면 s → quit.

- 분석:

python exp_analysis_v19.py backlash 0727_bl_r1.csv

| 결과 | 판정 |
| --- | --- |
| 백래시 < 0.10° | 우수 — 실험 ④ 후 트리거 인하 후보 |
| 0.10 ~ 0.30° | 보통 — 트리거 0.6° 유지 |
| > 0.30° | 경고 — 트리거 인하 금지 + 볼트·브래킷 유격 재점검 후 재측정 |

기록: 백래시 = 【 】° / 판정 【 】

# 10. 실험 ① — 자유 흔들기 (줄 진동수·감쇠, 15분)

※왜: c_φ ≥ 0.008 은 v19 사이클 시간표(60/20/90/60ms)의 유효 조건이다. ω_eff는 실물과 이론의 첫 대조점.

## 10.1 크랭크 단독 (로봇 없이)양쪽 줄 같이!!

- 로봇을 줄에서 내리고, free_swing_log 스케치 업로드(기존) 후 로거로 기록 시작.

- 크랭크(줄)를 5° 쯤 밀었다 놓아 자유진동 10~20회 왕복을 기록 → 저장.

- 분석(I_r는 params 출력에 나오는 값):

python calib/calib_analysis.py freeswing crank.csv --I_pivot <I_r>

## 10.2 로봇 장착 검증

- 로봇을 줄에 올리고 exp_selftest 업로드 → L(허리 잠금) → z → s → 줄을 살짝 밀었다 놓아 5~10회 왕복 기록 → quit.

- 분석: python calib/calib_analysis.py verify robot.csv — 실측 ω vs 모델 ω_eff(줄 관성 포함) 비교.

| 게이트 | 기준 | 미달 시 |
| --- | --- | --- |
| ω_eff 실측 vs 모델 | ±5% | params 질량표·R 재확인 |
| c_φ | ≥ 0.008 N·m·s/rad | ★댐퍼 달지 말 것(연구 방침) — 실측 c_φ로 v19_sim/sweep_timing.py를 다시 돌려 사이클 시간표를 갱신 |

기록: ω(크랭크)=【 】, c_φ=【 】, ω_eff(장착)=【 】/ 모델 【 】, 시간표 유지·갱신=【 】

# 11. 실험 ② — 기울여 놓기 (넘어짐 속도 λ와 위험가중치 w, 20분) ★가장 중요

※왜: λ_u는 위험이 2배가 되는 시간의 정체이고, w는 '위험도 A'의 정의 자체다. 질량표가 틀려도 이 실험이 실측으로 바로잡는다 — γ 노브가 흡수하지 못하는 유일한 오차 부류(w)를 여기서 제거한다.

- exp_selftest 상태에서: 로거 실행(새 파일) → L(허리 잠금) → z → s.

- 로봇을 거의 직립(0.5° 이내)으로 세웠다가, m 을 입력하고 손을 뗀다.

- 로봇이 기울기 시작해 0.3~0.5초쯤 지나면 손(또는 안전끈)으로 잡고, 다시 m 을 입력한다.

- 좌우 방향을 번갈아 10회 이상 반복한다(많을수록 좋다). 끝나면 s → quit.

- 분석:

python exp_analysis_v19.py exp2 0727_exp2_r1.csv --params <v19_bringup 경로> --alpha <8.3 확정값>

출력에서 세 가지를 챙긴다: λ_u(평균±표준편차), w 4성분, 그리고 실험 ④에 그대로 복사해 쓸 '--lam … --w …' 한 줄.

| 게이트 | 기준 | 미달 시 |
| --- | --- | --- |
| λ_u vs 모델(~6.4/s) | ±15% | 상체 질량 분포(배터리 위치)·params 재확인 |
| 시도 간 산포 | ±10% | 놓는 순간 손이 밀지 않았는지, m 타이밍 점검 |

기록: λ_u=【 】±【 】/s (모델 【 】), w=【 】

# 12. 실험 ③ — 매달고 허리 흔들기 (허리 관성·마찰, 15분)

※왜: 허리가 느끼는 관성 I_δ에는 모터 회전자 관성이 기어비²(약 45,200배!)로 증폭되어 들어 있다. 데이터시트 계산 대신 실측 한 방. 최적 접기 가속도 = 가용토크 ÷ I_δ.

- 로봇의 발이 아무 데도 닿지 않게 몸통을 지그로 고정하거나 매단다(상체가 흔들려도 안전한 상태).

- 로거 실행(새 파일) → z → 3 입력. 계단(±5/10/20°)과 삼각 왕복이 자동 실행된다(약 20초). 끝나면 quit.

- 분석(Kt는 8.2 실측값):

python exp_analysis_v19.py exp3 0727_exp3_r1.csv --kt <Kt>

| 게이트 | 기준 |
| --- | --- |
| 권장 Profile Acceleration vs 현 8000°/s² | ±20% 밖이면 a <새값> 명령으로 변경 + params 갱신 |
| 적합 RMS | 토크 크기의 ~10% 이내 (크면 Kt·단위 재점검) |

기록: I_δ=【 】, 점성 b=【 】, 쿨롱 c=【 】, 권장 가속도=【 】°/s²

# 13. 실험 ④ — 사이클 캘리브레이션 (γ 보간표·산포·트리거, 30분) ★핵심

※왜: γ는 우리 제어의 유일한 노브다. 이번에는 상수 하나가 아니라 진폭별 보간표 γ(A)로 잰다(작은 각도에서 잰 γ가 큰 접기에서 무너졌던 교훈). 부산물로 실행 산포 σ_A가 나오고, 트리거를 1.2~1.5×σ_A로 다시 정한다.

★공선성 주의(이 실험의 생명): 접기각을 기울기에 비례시키지 말 것. 기울기와 무관하게 6°/10°/14° 세 단을 섞는다 — 작게 기울이고 14°도, 크게 기울이고 6°도 시켜야 한다. 같은 비율로만 접으면 Gc와 gc가 수학적으로 분리되지 않는다(모든 데이터가 한 직선 위 = 1-노브 교훈).

- exp_selftest 상태에서: 로거 실행(새 파일) → z → s.

- 로봇을 손으로 살짝 기울여(작게/중간/크게 다양하게) 놓자마자 f 6 / f 10 / f 14 중 하나를 입력한다. 부호=기울어진 쪽(반대쪽이면 f -10 처럼 음수).

- 로봇이 접고-20ms 대기-펴는 1사이클을 수행한다. 넘어지려 하면 잡는다.

- 기울기 크기와 접기각 조합을 바꿔 가며 20사이클 이상 기록(최소 6). 끝나면 s → quit.

- 분석(--lam·--w는 실험 ② 출력 줄을 그대로 복사):

python exp_analysis_v19.py exp4 0727_exp4_r1.csv --params <경로> --alpha <확정값> --lam <λ> --w <w1,w2,w3,w4>

출력 확인 순서:

- 공선성 경고가 뜨면 → 그 데이터는 버리고 접기각을 더 다양화해 재실험.

- Gc ≟ e^(λ×사이클시간) 구조 점검 — 크게 어긋나면 이벤트 타이밍 확인.

- γ(A) 보간표: 구간별 γ가 5% 이상 다르면 fwe_v19 펌웨어에 상수 γ 대신 보간표 탑재.

- σ_A와 권장 트리거: 현 0.6°와 비교해 A_TRIGGER_DEG 재설정. σ_A가 시뮬(~0.5°)보다 작으면 실물이 시뮬을 이긴 것 — 백래시 결과와 함께 보고서 기록감!

기록: Gc=【 】, gc=【 】, γ=【 】, γ(A)=【 / / 】, σ_A=【 】°, 새 트리거=【 】°

# 14. 게인 계산 → LQR → 반복 FEW (기존 절차 통합)

## 14.1 게인 계산·검증 (PC)

- python params_v19.py — 미실측 항목 0개 재확인(실험 ①~④ 값 반영 후).

- python compute_gains_v19.py — gains_v19.h 자동 생성(두 펌웨어 폴더로 복사됨). 직접 수정 금지.

- python sim_check_v19.py — 전부 PASS 여야 다음으로(τ피크·서보속도 여유 포함).

## 14.2 LQR 브링업 (lqr_balance_v19)

- 업로드 → 부팅 로그에서 1Mbps, RATE≈500Hz, GAINS_MEASURED 경고 없음 확인.

- d(진단) → z(영점) → c(제어 시작, gain 0.3): 손으로 받칠 준비를 하고 시작한다.

- 안정적이면 gain을 점진적으로 1.0까지, 전류 상한 600→855 순서로 올린다.

## 14.3 FWE (fwe_v19)

- 모드 1(단일접기): 살짝 기울여 |A|>트리거 → 접고 유지 → 유계 진동 관찰. '펴지 않아도 발산하지 않는다'의 실물 확인.

- 모드 2(완전사이클): 접기→대기→펴기 1회 후 직립 복귀.

- 모드 3(반복 FEW) = 실물의 기본값. 모드 1이 금방 발산하는 것은 δ 실행오차 시 이론적으로 정상이니 당황하지 말 것(대기가 오차를 e^{λT}배 증폭).

## 14.4 버티기 분포 측정 (보고서 데이터)

시작 기울기 20가지 × 버티는 시간을 기록한다. 한 판의 기록이 아니라 분포(중앙값·최장·아래꼬리)가 결과다. 보고서 Ⅳ-5 라의 【 】가 이 표에서 채워진다.

# 15. 결과 기록지 (실험 후 이 표만 채우면 보고서 준비 끝)

| 항목 | 실측값 | 모델/기준 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 백래시 [°] |  | <0.1 우수 / >0.3 경고 |  |
| ω(크랭크) [rad/s] |  | 질량표 교차검증 ±10% |  |
| c_φ [N·m·s/rad] |  | ≥ 0.008 |  |
| ω_eff(장착) [rad/s] |  | 모델 ±5% |  |
| λ_u [1/s] |  | 모델 ±15% |  |
| w (4성분) |  | — |  |
| I_δ [kg·m²] |  | — |  |
| 권장 가속도 [°/s²] |  | 8000 ±20% |  |
| Gc |  | e^{λT} 구조 점검 |  |
| γ (전체) |  | 프리셋 22.7과 비교 |  |
| γ(A) 보간표 |  | 구간차 5%+면 탑재 |  |
| σ_A [°] |  | 시뮬 ~0.5와 비교 |  |
| 새 트리거 [°] |  | 1.2~1.5×σ_A |  |
| 버티기 중앙값/최장 [s] |  | 시뮬 56.5/— |  |

방향 상수 최종 기록: ENC_PHI_DIR=【 】, ENC_ANK_DIR=【 】, MOTOR_DIR=【 】, --alpha=【 】, Kt=【 】

# 16. 문제 해결 (막히면 여기부터)

| 증상 | 원인 후보 → 조치 (순서대로) |
| --- | --- |
| Tools > Port에 아무것도 없음 | ① 충전 전용 케이블 → 교체 ② 보드 전원 스위치 ③ USB 재연결 후 메뉴 다시 열기 ④ 다른 USB 포트 |
| 업로드 실패(에러 빨간 글씨) | ① 포트 선택 확인 ② 시리얼 모니터/로거가 포트 점유 중 → 닫기 ③ 보드의 리셋 버튼 누른 직후 재시도 |
| phi/ank enc: FAIL | ① CS 핀 번호와 실제 배선 일치? (φ=D10, 발목=D9) ② 3.3V·GND 접촉 ③ MISO/MOSI 뒤바뀜(가장 흔함) → 교차 ④ 공유선(D11/12/13) 접촉 ⑤ 자석 공극 1~2mm |
| 각도가 튀거나 err_cnt 증가 | ① 자석 중심이 칩 중앙에서 벗어남 ② 선이 모터 전원선과 나란히 김 → 경로 분리 ③ 공유선 접촉 불량 |
| DXL 응답 없음/57600 폴백 | ① 배터리 연결·전원 스위치 ② RS-485 커넥터(TTL과 혼동 주의) ③ 모터 ID=1 확인(로보티즈 R+ Manager) |
| 로거가 빈 파일 저장 | ① s(스트리밍)를 안 켰음 → z 후 s ② 시리얼 모니터가 포트 점유 → 닫고 재실행 |
| exp2: 성장 구간 못 찾음 | 놓을 때·잡을 때 m 마커를 안 찍음 → 마커 찍고 재실험 |
| exp4: 공선성 경고 | 접기각을 기울기에 비례시켰음 → 6/10/14° 를 기울기와 무관하게 섞어 재실험 |
| exp4: 유효 사이클 부족 | f 명령 전후로 로봇이 이미 넘어짐 → 기울임을 더 작게, 사이클 후 200ms는 잡지 말고 기다리기 |
| 분석에서 β 부호가 반대 | 8.3 정합 점검 재수행: ENC_ANK_DIR 뒤집기 또는 --alpha 를 ank+phi 로 |
| 모터가 반대로 접음 | MOTOR_DIR 부호 반대 → torque_cal 재확인 후 코드 수정 |